Conseils pour le tri

• Consultez les Fiches de Données Sécurité

• Portez les Équipements de Protection Individuelle adaptés

• Manipulez les produits chimiques volatils sous hotte

• Assurez-vous que de l’absorbant est disponible à proximité

Le stockage des déchets chimiques présente  des risques si les mesures élémentaires ne sont pas respectées.

Ces produits sont stockés dans des locaux frais et aérés (naturellement ou non), exempts de toute source de chaleur ou d’étincelles et fermés à clef.

(Le local doit en outre être équipé de moyens de lutte contre le feu, d’une réserve d’absorbant, et d'une douche de sécurité . Il doit être facilement accessible pour l’intervention des secours. Il  doit être balisé (« stockage de produits inflammables et toxiques »,« interdiction de fumer », ...), et comporter des consignes de sécurité lisibles).

Les déchets sont groupés en familles compatibles entre elles.

Les produits inflammables et explosifs sont stockés à part.

Les récipients sont dûment étiquetés et équipés de cuvettes de rétention étanches.

Les lieux de stockage sont régulièrement nettoyés ; les emballages vides sont évacués…

Ne jamais remplir complètement un bidon ; laisser un espace libre d’environ 10 %.

Ne mélanger des produits que si l’on est sûr de la nature ou de l’absence de risques engendrés par leur mélange.

PRODUITS EXCLUS DE L’OPERATION :

Les seringues et déchets d’activités de soins

Les produits radioactifs

Les produits réactifs à l’eau ou à l’air s’ils ne sont pas correctement conditionnés pour ne présenter aucun risque pour le personnel de collecte

Bouteilles de gaz

Produits biologiquement contaminés

Respecter la grille de compatibilités produits jointe

Trier, étiqueter, organiser .

Pour les résidus de manipulation, utiliser récipients mis à votre disposition par le prestataire : les bonbonnes de 5, 10L ou 20L, seau de 10L, caisse de 60L, fût de 200L

- Les Solvants halogénés : Bombonne de 5 à 20L

• Trichlo, perchlo, chloroforme et solution contenant un de ces produits

Solution Iodée, bromée et fluorée

*Si le déchet est acide (pH<6)  – voir catégorie « Produit divers de labo »

- Solvants non halogénés : Bombonne de 5 à 20L

• Alcools, esters, solvants d’extraction ou de dissolution non chlorés (hexane, acétone, toluéne, xylène…)

*Si le déchet est acide (pH<6)  – voir catégorie « Produit divers de labo »

En cas de trace de solvant halogénés – voir catégorie ci-dessus

- Acides : Bombonne de 5 à 20L

• Acides minéraux (HCl, H2SO4, HNO3, HF…) et leurs solutions

*Si présence de produits organiques (solvants) – voir catégorie « produits divers de labo »

-Bases : Bombonne de 5 à 20L

• Bases minérales (KOH, NaOH, ammoniac…) et leurs solutions

*Si présence de produits organiques (solvants) – voir catégorie « produits divers de labo »

-Solutions contenant des sels métalliques : Bombonne de 5 à 20L

• Solutions aqueuses neutres, basiques ou acides souillées de métaux lourds (Cu, Sn, Zn, Pb, Hg, CN, As…)

*Si présence de produits organiques (solvants) – voir catégorie « produits divers de labo »

- Solutions aqueuses diverses : Bombonne de 5 à 20L

• Solutions aqueuses (pH>6) souillées de produits organiques (solvants),

exemple : liquide de refroidissement, eau souillée de peinture, eau + alcool ou solvant

- Perchlorure de fer : Bombonne de 5 à 20L

• Solution de chlorure ferrique

- Produits photographiques : Bombonne de 5 à 20L

• Solutions de révélateur et fixateur

- Huiles et hydrocarbures : Bombonne de 5 à 20L et fût de 200L

• Huiles hydrauliques, huiles moteurs, fuel, essences, GO avec eau <5%

- Eau + hydrocarbures : Bombonne de 5 à 20L et fût de 200L

• Huiles hydrauliques, huiles moteurs, fuel, essences, GO avec eau >5%,  et lubrifiants (huile soluble)

- Peinture, vernis, colle : emballage d’origine ou seau de 10L

- Produits non identifiés : Emballage d’origine à stocker dans caisse de 60L avec vermiculite

• Produits non caractérisés ou avec des doutes

- Phytosanitaires : emballages d’origine

• Produits de traitement des espaces verts ou d’entretien (ménage) non utilisés

- Néons et lampes : Emballage d’origine ou kit

• Lampes et tubes à économie d’énergie ( à décharge)

- Absorbant et matériaux souillés : Seau de 10L ou fût de 200L

• Billes absorbantes, sciure, ou sable souillés d’un produit potentiellement polluant ou dangereux

• Chiffons, papiers d’essuyage, papiers cache souillés – équipement de protection individuelle souillés

- Emballages souillés : en fût de 200L ou en caisse de 650L

• Emballages plastiques ou métallique  de 0,5 à 200L ayant contenus un produit potentiellement polluant ou dangereux

- Piles : en seau de 10L

• Toutes piles (même mercure) et batteries de matériel électroportatif

- Batteries : sur palette ou caisse de 650L

• Accumulateur Ni-Cd et batterie plomb

- Produits divers de laboratoire : Emballage d’origine à stocker dans caisse de 60L avec vermiculite ou bombonne de 5L à 20L pour résidus de réaction

•Réactifs, solutions et sels chimiques périmés ou non utilisés

- (corrosifs, nocifs, irritants, inflammable, dangereux pour l’environnement)

• Résidus de réactions cités en tant que non-conformité dans les catégories précédentes (*)

- Produits réactifs ou toxiques de laboratoire : Emballage d’origine à stocker dans les caisses de 60L avec vermiculite

• Produits non utilisés ou périmés (toxiques, réactifs à l’eau, l’air)